- DURBAN

- CAPE TOWN

- JOHANNESBURG

FITTINGS CATALOGUE

FITTINGS

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

RIGID COUPLING

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | Bolt Size | Dimensions mm/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. – Size mm | ᶲ | L | H |
| 50 2 | 60.3 2.374 | 20.68 2070 | 2-M10*55 | 88.4 3.480 | 125 4.921 | 46 1.732 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 2-M10*55 | 102.2 4.024 | 140 5.512 | 46 1.772 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 2-M10*60 | 117.4 4.622 | 154 6.063 | 46 1.772 |
| 100 4 | 114.3 4.25 | 20.68 2070 | 2-M12*65 | 146.6 5.772 | 190 7.480 | 48 1.889 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 2-M12*75 | 196.2 7.724 | 244 9.606 | 48 2.008 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 2-M16*85 | 256.4 10.024 | 326 12.835 | 58 2.283 |
| 250 10 | 273 10.748 | 15.99 1600 | 2-M20*100 | 316 12.441 | 426 16.771 | 64 2.520 |
| 300 12 | 323.9 12.75 | 15.99 1600 | 2-M22*130 | 380 14.961 | 470 18.504 | 65 2.559 |

U-BOLTED MECHANICAL TEE THREADED

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | Bolt Size | Dimensions mm/in |  |  | Hole Cutting Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. – Size mm | H | L | K | mm/in +1.6,0/+0.063,0 |
| 25 x 15 1 x 1/2 | 33.7 x 21.3 1.327 x 0.839 | 20.68 2070 | M8x25 | 43.5 1.713 | 74 2.913 | 44 1.732 | 26 1.024 |
| 32 x 15 1 ¼ x 1/2 | 42.4 x 21.3 1.669 x 0.839 | 20.68 2070 | M10x28.5 | 47 1.850 | 90 2.953 | 69 2.717 | 30 1.181 |
| 32 x 20 1 ¼ x 3/4 | 42.4 x 26.9 1.669 x 1.059 | 20.68 2070 | M10x28.5 | 51 2.008 | 90 3.543 | 56 2.205 | 30 1.181 |
| 40 x 15 1 ½ x 1/2 | 48.3 x 21.3 1.900 x 0.839 | 20.68 2070 | M10x28.5 | 49 1.929 | 90 3.543 | 56 2.205 | 30 1.181 |
| 40 x 20 1 ½ x 3/4 | 48.3 x 26.9 1.900 x 1.059 | 20.68 2070 | M10x28.5 | 53 2.087 | 90 3.543 | 56 2.205 | 30 1.181 |
| 50 x 15 2 x 1/2 | 60.3 x 21.3 2.375 x 0.839 | 20.68 2070 | M10x30 | 56 2.205 | 100 3.937 | 56 2.205 | 30 1.181 |
| 50 x 20 2 x 3/4 | 60.3 x 26.9 2.375 x 1.059 | 20.68 2070 | M10x30 | 60 2.362 | 100 3.937 | 56 2.205 | 30 1.181 |

FITTINGS

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | Bolt Size | Dimensions mm/in |  |  |  | Hole Dia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. – Size mm | ᶲ | L | K | H | mm/in +1.6,0/+0.063,0 |
| 80x50 3x2 | 88.9x60.3 3.50x2.375 | 20.68 2070 | 2-M10x60 | 113 4.449 | 146 5.748 | 80.5 3.169 | 91 3.583 | 61 2.402 |
| 100x80 4x3 | 114x88.9 4.50x3.50 | 20.68 2070 | 2-M12x75 | 138 5.433 | 176 6.929 | 93 3.661 | 118 4.545 | 86 3.386 |
| 150x100 6x4 | 168.3x114.3 6.625x4.50 | 20.68 2070 | 2-M12x75 | 192 7.559 | 228 8.976 | 120 4.724 | 147 5.787 | 114 4.488 |

MECHANICAL TEE GROOVED

MECHANICAL TEE THREADED

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | Bolt Size | Dimensions mm/in |  |  |  | Hole Dia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. – Size mm | ᶲ | L | K | H | mm/in +1.6,0/+0.063,0 |
| 80x25 3x1 | 88.9x33.7 3.500x1.327 | 20.68 2070 | 2-M10x60 | 113 4.449 | 146 5.748 | 75 2.953 | 69 2.717 | 38 1.496 |
| 80x50 3x2 | 88.9x60.3 3.500x2.375 | 20.68 2070 | 2-M10x60 | 113 4.449 | 146 5.748 | 75 2.953 | 91 3.583 | 61 2.402 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

90 ° ELBOW

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Short |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 70 2.756 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 76 2.992 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 90 3.543 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 102 4.016 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 140 5.512 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 20.68 2070 | 175 6.890 |
| 250 10 | 273 10.75 | 20.68 2070 | 215 8.465 |

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Standard |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 83 3.27 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 95 3.74 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 108 4.25 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 127 5.00 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 165 6.50 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 20.68 2070 | 197 7.75 |
| 250 10 | 273 10.75 | 20.68 2070 | 229 9.00 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

45 ° ELBOW

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 57 2.244 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 64 2.52 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 76 2.992 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 89 3.504 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 108 4.252 |
| 250 10 | 273 10.75 | 15.99 1600 | 121 4.764 |

CONCENTRIC REDUCER

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
| 65x50 2 ½ x 2 | 76.1x60.3 2.996x2.375 | 20.68 2070 | 64 2.62 |
| 80x65 3x2 ½ | 88.9x76.1 3.5x2.996 | 20.68 2070 | 64 2.52 |
| 100x80 4x3 | 114.3x88.9 1.5x3.5 | 20.68 2070 | 76 2.992 |
| 150x100 6x4 | 168.3x114.3 6.614x4.5 | 20.68 2070 | 102 4.016 |
| 200x150 8x6 | 219.1x165.1 8.626x6.5 | 15.99 1600 | 127 5 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

EQUAL TEE

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Short |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 70 2.756 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 76 2.992 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 86 3.386 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 102 4.016 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 140 5.512 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 175 6.890 |
| 250 10 | 273 10.75 | 15.99 1600 | 215 8.466 |

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Standard |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 83 3.27 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 95 3.74 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 108 4.25 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 127 5.00 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 165 6.50 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 197 7.75 |
| 250 10 | 273 10.75 | 15.99 1600 | 229 9.00 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

FLANGE ADAPTOR

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | Dimensions mm/in |  |  |  | Bolt/Nut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Do | H1 | H2 | ᶲ | No. – Size mm |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 15.99 1600 | 160 6.299 | 17 0.669 | 60 2.362 | 195 7.677 | 8xM16 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 15.99 1600 | 180 7.087 | 17 0.669 | 60 2.362 | 215 8.465 | 8xM16 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 15.99 1600 | 240 9.449 | 20 0.787 | 65 2.559 | 280 11.024 | 8xM20 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 295 11.614 | 20. 0.787 | 75 2.952 | 330 12.992 | 12xM20 |
| 250 10 | 273 10.748 | 15.99 1600 | 295 11.614 | 25 0.984 | 85 3.346 | 400 15.748 | 12xM20 |

REDUCING TEE GROOVED

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
| 100x80 4x3 | 108x88.9 4.3x3.5 | 20.68 2070 | 102 4.016 |
| 150x100 6x4 | 165.1x114.3 6.5x4.5 | 20.68 2070 | 140 5.512 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

CAP

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 26 1.024 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 28 1.102 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 28 1.102 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 28 1.102 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 28 1.102 |

RIGID COUPLING GALVANISED

GALVANISED

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | Bolt Size | Dimensions mm/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. – Size mm | ᶲ | L | H |
| 50 2 | 60.3 2.374 | 20.68 2070 | 2-M10*55 | 88.4 3.480 | 125 4.921 | 46 1.732 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 2-M10*55 | 102.2 4.024 | 140 5.512 | 46 1.772 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 2-M10*60 | 117.4 4.622 | 154 6.063 | 46 1.772 |
| 100 4 | 114.3 4.25 | 20.68 2070 | 2-M12*65 | 146.6 5.772 | 190 7.480 | 48 1.889 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 2-M12*75 | 196.2 7.724 | 244 9.606 | 48 2.008 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 2-M16*85 | 256.4 10.024 | 326 12.835 | 58 2.283 |
| 250 10 | 273 10.748 | 15.99 1600 | 2-M20*100 | 316 12.441 | 426 16.771 | 64 2.520 |
| 300 12 | 323.9 12.75 | 15.99 1600 | 2-M22*130 | 380 14.961 | 470 18.504 | 65 2.559 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

90 ° ELBOW GALVANISED

90 ° ELBOW GALVANISED

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Short |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 70 2.756 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 76 2.992 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 90 3.543 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 102 4.016 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 140 5.512 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 20.68 2070 | 175 6.890 |
| 250 10 | 273 10.75 | 20.68 2070 | 215 8.465 |

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Standard |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 83 3.27 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 95 3.74 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 108 4.25 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 127 5.00 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 165 6.50 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 20.68 2070 | 197 7.75 |
| 250 10 | 273 10.75 | 20.68 2070 | 229 9.00 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

EQUAL TEE GALVANISED

GALVANISED

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Short |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 70 2.756 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 76 2.992 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 86 3.386 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 102 4.016 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 140 5.512 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 175 6.890 |
| 250 10 | 273 10.75 | 15.99 1600 | 215 8.466 |

| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure Bar/KPA | L mm/in |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Standard |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 20.68 2070 | 83 3.27 |
| 65 2 ½ | 76.1 3 | 20.68 2070 | 95 3.74 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 20.68 2070 | 108 4.25 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 20.68 2070 | 127 5.00 |
| 150 6 | 165.1 6.5 | 20.68 2070 | 165 6.50 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 15.99 1600 | 197 7.75 |

TYPE AND DIMENSIONS OF FITTING

FITTINGS

P CLIPS

| P Clip Size mm |  |
| --- | --- |
| M 8 | M 12 |

PIPE HANGER

| Pipe Hanger Size mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |